视频耳内镜参数

1、主机

1.1 显示屏TFT / LCD ≥2.4寸

1.2最大存储照片量＞35万张

1.3可存储录像＞25小时

1.4电池容量≥3000mAh

1.5电池配备2节专用锂电池，外出工作不断电

2、重  量<400g

2.1输入功率≤4VA

3、光学参数

3.1分辨率≥9.92LP/mm

3.2LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。

4、镜管参数

4.1锥形耳镜镜管

4.1.1镜管长度71mm

4.1.2工作长度31mm

4.1.3镜管头端直径3.9mm

4.1.4 景深5mm～100mm

4.2长耳镜镜管

4.2.1镜管长度139mm

4.2.2工作长度90mm

4.2.3镜管头端直径3.9mm

4.2.4 景深5mm～100mm

4.3鼻镜镜管

4.3.1镜管长度224mm

4.3.2工作长度175mm

4.3.3镜管头端直径4mm

4.3.4 景深5mm～100mm

4.4  喉镜镜管

4.4.1视场角：70°或90°

4.4.2镜管长度234mm

4.4.3工作长度185mm

4.4.4镜管头端直径8mm

4.4.5景深10mm～100mm

5、★镜管与主机连接方式：支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。

6、充 电 器

6.1充电器输入110~220V； 50~60Hz

6.2充电器输出5V； 2A

6.3充电时间<4小时

6.4使用时间≥4小时