天门市第一人民医院发电机维保采购需求

项目名称：天门市第一人民医院发电机维护保养服务

项目预算：12万元

设备基本情况：

| 门诊楼发电机 | 数量/台 | 型号 | 容量 | 厂家 | 生产日期 | 4台 共4765KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | THLP1300SM | 1550KVA | 江西泰豪技术有限公司 | 2018.4 |  |
| 内科楼发电机 | 数量 | 型号 | 容量 | 厂家 | 生产日期 |  |
|  | 1 | P1100E1 | 1100KVA | 英国威尔信 | 2008.9 |  |
| 外科楼发电机 | 数量 | 型号 | 容量 | 厂家 | 生产日期 |  |
|  | 1 | P2000E | 2000KVA | 英国威尔信 | 2012.12 |  |
| 高层住宅发电机 | 数量 | 型号 | 容量 | 厂家 | 生产日期 |  |
|  | 1 | P165-1 | 165KVA | 英国威尔信 | 2011.12 |  |

一、目的

本次采购项目是为了确保医院发电机的正常运行，提供发电机维护保养服。

二、服务范围

1. 对医院四台发电机组（型号1、型号2、型号3、型号4）进行季度性巡检和常规保养，包括但不限于检查机器本体、各部位的连接、润滑、温度、振动等情况，对有松动、磨损、泄露的部位和部件进行检修和更换，确保发电机正常运行。

2. 对发电机组出现故障时，能够及时响应，进行抢修。

3. 特殊情况下，如遇医院电力施工或其它原因停电时间较长，院方提前通知公司派遣工程师驻场，对发电机组进行现场运行维护。

4. 发电机组相关配件和附件的更换维护。（含控制屏及附件、仪表、接线端子、各种传感器、各种压力开关、各种连接管件、水套加热器、充电模快、启动蓄电池、启动模快、启动马达、自动调速器、柴油泵、机油泵、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、润滑油、冷却液、喷油嘴组件、管道阀门、冷却风机、风扇皮带、冷却水箱、冷却塔水泵、节温器、机房进排风系统、排烟消声器、膨胀波纹管、机组自带油箱、循环水泵等）。

注：当柴油发动机和发电机（电球）出现维修或更换时，费用另行据实结算。

5.根据保养手册，对发电机的油液、滤芯进行更换。