CPC睡眠质量评估系统技术参数

一、软件工作站要求：

1.具备睡眠结构分析功能：用户可以从客户端向服务器端上传获得 的动态心电(ECG)记录仪所记录的数据，通过系统进行评估分析，获得睡眠质量报告，包括完整的睡眠分期(深度睡眠、浅睡、做 梦、醒、呼吸暂停)。

2.具备睡眠呼吸紊乱(SDB)事件分析功能。

3.具备睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI)报告功能。

4.病案管理功能；报告显示、打印功能。

5.对已录入的数据进行编辑、备份、检索等功能。

二、动态心电记录仪功能

记录仪可在指定的任何地点使用，包括家里，医院或诊所。

三、脉搏血氧仪要求：

| 显示 | OLED |
| --- | --- |
| 无线 | 支持蓝牙连接 |
| 电源 |  |
| 充电输入电压范围 | DC 5V ± 10% |
| 电池类型 | 可重复充电锂聚合物电池 |
| 电池运行时间 | 72 小时 |
| 充电时间 | <2 小时 (到 90%电量) |
| SpO2 |  |
| 标准 | ISO 80601-2-61 |
| 血氧饱和度范围 | 70% to 100% |
| 血氧饱和度精度 | 80-100%:±2% ， 70-79%:±3% |
| 脉率范围 | 30 to 250 bpm |
| 脉率精度 | ±2 bpm or ± 2% ，取大者 |
| 发射光峰值波长范围 | 660-940nm |
| 最大输出功率 | 红光/红外光： 3mW max. avg. |
| 睡眠分析 |  |
| 记录参数 | SpO2 、 脉率、 身体动作量 |
| 记录长度 | 最大 10 小时 |
| 记录间隔 | 2s |
| 血氧跌落分析 | 有 |
| 手机平板 APP |  |
| i OS | iOS 9.0 或更高， iPhone 4s/iPad 3 或更高 |
| Android | Android 4.4 或更高，需要支持蓝牙 4.0 BLE |