磁疗系统技术参数

技术参数：

*1、集振动、温热、磁疗于一体，使治疗效果达到最佳；

2、床体采用人体工学的曲线设计；

*3、磁环任意定位或自由移动，可进行局部治疗和全身治疗；

4、同步音乐让患者心情更放松；

5、输出通道≥3路，独立控制互不干扰。

6、系统处方：≥50个（正弦波35个，方波15个）

7、用户处方：≥20个（正弦波10个，方波10个）

8、磁场强度：磁环0~25mT；温振导子0~25mT

9、波形：校正正弦波 — 方波

10、调制频率：2~100HZ（正弦波）；5~1000HZ（方波）

11、治疗时间：0~60min

12、温振导子温度：35~55°C

13、振动强度：≥3档，包含弱、中、强。