| 序号 | 产品类型 | 候考信息发布系统参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 双屏检录机 | - 内存容量: 不小于4GB - 内存类型: DDR3 - 硬盘容量: 不小于64GB - 显示器类型: 触摸屏 - 操作系统:Windows7 64位 - 显示屏不小于15.6寸 - 屏幕分辨率：1920*1080 - 外置二代身份证解密模块，阅读时间不大于1.5S - 1080p全高清摄像头 |
|  | 热敏条码打印机 | - 打印方式:热敏式; - 打印速度:最大8inch/s;最小2inch/s; - 打印机分辨率:203dots/inch; - 打印点尺寸:0.125x0.125mm; - 最大打印宽度:104mm; - 最大打印长度:2286mm(90"); - 热敏片(耐磨性):不小于30KM; |
|  | LED候考显示屏 | - 屏幕尺寸：不低于65寸 - 能效等级：不低于二级能效 - 分辨率：不低于4K超高清（3840×2160） - 遥控类型：红外遥控 - 操作系统：不低于安卓9.0 - CPU：四核 - 运行内存：不低于2GB - 存储内存：不低于16GB - 端口参数：USB2.0接口不少于2个 - HDMI2.0接口：不少于2个 - 光纤音频输出：支持 - 网络连接方式：支持有线&无线 - 背光方式：直下式 - 工作电压：220V |
|  | 机架式服务器 | - 产品类别:机架式； - 产品结构:2U； - CPU类型:不低于Intel至强铜牌Intel Xeon Bronze 3204； - CPU频率：不低于1.9GHz； - 制程工艺：14nm； - 三级缓存：8.25MB； - CPU核心：单颗6核； - CPU线程数 ：六线程； - 扩展槽：扩展插槽至少6个PCle 3.0 ,通过扩展卡可灵活实现多种I/O配置； - 内存类型：DDR4 2133MHz； - 内存容量：不低于16GB*4； - 内存插槽数量：12； |
|  | UPS备用电源 | - 在断电情况下，满足负载600W设备平稳至少30分钟 - 额定容量：不低于2400W - 输入电压范围：115-300V - 输入频率范围：40-60Hz - 输出电压范围：220*（1±2%）V - 输出频率范围：电池模式：50±0.2%Hz - 输出电压波形：正弦波 |
|  | 2.0m网络机柜 | - 规格：不低于600*1000*2055（±5%）（毫米） - 网络服务器机柜容量：42U标准：符合ANSIEIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494 |
|  | AC管理器 | - 默认可管理AP数不低于256个，免License授权 - 固化千兆电口数≥5； - 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K |
|  | 室内AP | - 工作频段支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持802.11ac Wave2传输协议； - 支持双频(2.4G双流，5G单流), 2.4G提供最高提供400Mbps的接入速率，5G提供最高提供433Mbps的接入速率，整机提供833Mbsp的接入速率； - 不低于2个10/100/1000 Base-T以太网口； |
|  | 核心交换机 | - 固化10/100/1000Mbps电口≥24个，固化10G SFP+端口≥4个； - 交换容量≥336Gbps； - 包转发率≥108Mpps； - 支持IPv4静态路由 - 支持STP、RSTP、MSTP； - 支持链路聚合 - 支持标准的ACL、支持扩展的ACL、支持基于时间的ACL； - 支持DHCP Snooping； - 支持防ARP欺骗； |
|  | 汇聚交换机 | 1. 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个 2. 交换容量≥48Gbps 3. 包转发率≥36Mpps 4. 工作温度0-50°C |
|  | POE交换机 | - 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持POE+的端口≥24个； - 整机POE功率不得小于180W； - 交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； - 防雷等级≥6KV； - 最大工作温度≥45°C； |
|  | 半球形摄像机 | 1. 不低于200万日夜型半球型网络摄像机 2. 0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 3. 2.8/4/6mm，分别对照水平视场角：106.7°/83.6°/54.6°，垂直视场角：55.5°/44.6°/29.9°，对角视场角：126.5°/99.1°/63.3° 4. 最大分辨率1920x1080 |
|  | 视频录像机 | 1. 视频接入路数不少于64 2. 网络输出带宽不小于160Mbps 3. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 4. 支持不小于800W高清网络视频的预览、存储与回放 5. 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 6. 支持不少于8个SATA接口，支持满配8T硬盘 7. 支持不少于2个 RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 8. 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示 9. 支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件 10. 支持不少于2路VGA，2路HDMI，支持VGA/HDMI视频异源输出 |
|  | 监控硬盘 | 1. 容量不低于6TB 2. 接口SATA3 3. 转速不低于5400rpm 4. 缓存不低于256MB |
|  | 吸顶喇叭 | - 同轴喇叭单元:6寸（15-30W） - 安装开孔:196mm - 外部尺寸:不小于230mm - 定压输入:70-100v |
|  | 话筒 | 1. 类型：电容式 2. 输出抗阻：200Ω 3. 频率响应：不低于100Hz-16KHz 4. 灵敏感度：-40dB/±2dB 5. 有效拾音距离：20CM-40CM 6. 导线长度：5M+6.5mm插头 7. 电源供应：DC3V |
|  | 音频功放 | - 二路话筒、三路线路输入 - USB接口实现直接控制读取 - 八分区 - 有优先（默音）功能，便于强插紧急广播 - 高低音调节，幅度高达±20dB - 备有监听输出，也可扩展另一台功放 |
|  | PAD终端 | - 1. CPU：华为海思麒麟 820，8核，主频2.36Ghz - 2. 存储：不低于4GB RAM+64GBROM - 3. 显示屏：不小于10.4英寸 - 4. 分辨率：不低于2000×1200 - 5. 屏幕像素密度：不低于225ppi |