血气分析仪招标参数

| 序号 | 技术名称 | 产品技术特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实测参数* | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等≥17项参数 |
| 2 | 计算参数* | pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B) ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B), sO2, FO2Hb等≥46项计算参数 |
| 3 | 方法学 | 电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法 |
| 4 | 样本类型 | 血液样本，注射器、毛细导管或试管，无须适配器 |
| 5 | 样本体积（全参数）* | ≤65µl |
| 6 | 进样方式 | 自动进样，无须适配器，，仅需5秒即可完成吸样 |
| 7 | 测试速度（全参数）* | ≤35秒，每小时≥44个样本 |
| 8 | 规格/测试数* | 测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份 |
| 9 | 耗材效期* | 测试卡上机效期30天，试剂包上机效期30天 |
| 10 | 定标 | 无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标 |
| 11 | 质控要求* | 自动质控且支持外部及第三方质控，执行自动质控不消耗测试卡的测试数 |
| 12 | 质控分析* | 提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对 |
| 13 | POCT信息化管理方案* | POCT管理系统可兼容其它品牌仪器，具有全院设备状态管理，人员培训管理，质量管理，远程管理等功能 |
| 14 | 血气分析管理系统* | 血气结果分析，复杂酸碱失衡分析，关键指标解读，参数趋势图，检测结果合规打印功能 |
| 15 | 数据存储 | 患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码 |
| 16 | 屏幕、接口与条形码扫描 | 8.0 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器 |
| 17 | 耗材存储 | 试剂包5–25°C储存，测试卡5–8°C储存 |
| 18 | 耗材类别与更换 | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 |
| 19 | 重量与尺寸 | 45*25*29cm, 11公斤（带耗材） |
| 20 | 电池支持样本测量* | 电池支持测量操作 |
| 21 | 网络连接能力 | 有连接外部Lis软件或网络的能力 |