中药煎药机技术参数

一、电动挤压煎药包装组合机

性能及特点：

- 煎药锅体：全不锈钢材料

- *配有浓缩锅，可实现两煎，能对药液进行浓缩操作

- *电动挤压装置，自动回程，减轻劳动强度，提取药物中残留药汁

- 具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能

- 密闭微压煎煮，省时省力，无药味挥发，充分提取药的有效成份

- 多重安全保证：高温保护开关，双出汽口超压保护

- 文火、武火能自动切换

- 有高温动态显示（≥100oC）

- 具有温度自动报警功能

- 采用数字控制，数字显示，防于烧

- *包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调

- *包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

- 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

主要技术参数：

| 煎药锅容量(ml) | 15000*3 | 一次煎药量(付) | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓缩锅容量(ml) | 13000 | 额定电压(V) | 220 |
| 煎药功率( W) | 1400*3 | 袋装容量（ml） | 50~300 |
| 浓缩功率( W) | 1600 | 包装能力（袋/min） | 8 |
| 热合功率(W) | 800 | 整机重量（㎏） | 185 |

二、液体包装机

用途：主要用于药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。

主要性能：

1、数字化控制，自动包装

2、筒体采用玻璃材质，清晰可见

3、具有定时设定控制功能，控制精度更高。

*4、包装上下轴温度分开、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

*5、储药锅具有大功率加热浓缩功能，加热功率达到1600W，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗。

6、具有防干烧功能。

7、包装机可带多台抽出机，提高效率

8、可根据用户需要增加70-260ml无极变量包装

9、包装控制面板可来回旋转

主要技术参数:

| 储药锅容量(ml) | 20000 | 额定电压(V) | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热合功率(W) | 800 | 袋装容量（ml） | 180 |
| 总功率(W) | 2400 | 包装能力（袋/min） | 8 |
| 整机重量（㎏） | 55 | 外形尺寸(㎜) （长×宽×高） | 550×550×1150 |