空气压力波治疗仪

适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

性能参数：

- 手提和床挂两用设计；

- 主机净重2.5×(1±15%) kg；

- ※4种专业DVT治疗模式；

- 标配一次性DVT分段式气囊和永久性分段式气囊；

- 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

- ※实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；

- ※过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护；

- 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；

- 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调；

- 时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，治疗完毕后会有声音提示；

- 气囊可独立采购。