心电图机招标技术参数要求

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数字式心电图机（含工作站） | - 支持12导心电图采集 - 输入阻抗：≥10.0MΩ - 共模抑制比：≥89dB - 耐极化电压：±600mV - ▲频响范围：0.05-249Hz全频滤波【提供医疗器械注册证、检测报告等证明材料】 |
|  |  | - 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据【提供采集回顾功能截图证明材料】 - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - 支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰 - 具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - ▲阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 - 梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - ▲支持心电事件、起搏心电、晚电位功能【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全 - ▲包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。 |
|  | 电脑 | 1、处理器：i5，主频3.0（同等及以上） 2、内存：8GB 3、硬盘：1T及以上 4、HDMI接口1个 5、操作系统：win10 64位（win7 64位） 6、显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080 |