内镜储存柜技术参数

| 一：设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 内胆 | 1.内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁； 2.内胆尺寸1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。 |
| 1.1.2 | 外罩 | 1.内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护； 2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方 |
| 1.1.3 | 容量 | 单门可悬挂6条内镜 |
| 1.2 | 门 |  |
| 1.2.1 | 材质 | 采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方 |
| 1.2.3 | 门把手 | 采用304不锈钢镜面处理，外表光滑，美观 |
| 1.3 | 直挂式悬挂系统 |  |
| 1.3.1 | 储存方式 | 直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存 |
| 1.3.2 | 悬挂架 | 采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度 |
| 1.3.3 | 固定方式 | 固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜 |
| 1.4 | 门密封系统 |  |
| 1.4.1 | 门密封 | 采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染 |
| 1.5 | 控制系统和程序系统 |  |
| 1.5.1 | 控制器 | 一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。 |
| 1.5.3 | 显示屏显示内容 | 风机循环通风时间、紫外线杀菌时间 |
| 1.5.4 | 功能要求 | 1.可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 2、用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数； 3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制； |
| 1.6 | 通风干燥循环系统 |  |
| 1.6.1 | 风机 | 采用著名品牌的高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。 |
| 1.6.2 | 循环方式 | 两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥 |
| 1.7 | 紫外线系统 |  |
| 1.7.1 | 安装方式 | 采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌 |
| 1.7.2 | 紫外线灯 | 采用进口飞利浦产品，性能优越，保证杀菌能力 |