电子胃镜招标参数

电子胃镜

1、具有渐软性设计，提高插入性能。

2、HDTV超清画质：新型CCD，具备优良的可视性，增加画质和分辨力。

3、视野角：140°

*4、景深： 3-100mm

*5、先端部外径：≤8.9mm

6、插入部外径：≤8.9mm

7、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°

8、钳子管道≥2.8mm

9、有效长度：≥1030mm

*10、防水一触式接头：无需防水盖，可提供简便、精确的操作。

*11、支持窄带光成像观察。

12、内镜具有信息记忆功能。

*13、钳子管道带有附件尺寸指示标签。

14、具有激光及高频电兼容性。