脑电图机参数

1、功能要求：

具有常规脑电图、脑电地形图监测分析等功能。

2、采集放大器：

2.1 ★ 32导一体式数字化放大器，EEG标准单极输入≥25导；扩展输入≥8导，单极、双极自主控制（可采集多导睡眠参数如眼动、鼾声、下颌肌电、腿动、口鼻气流、胸腹呼吸、腿动等）；DC输入≥4导；状态输入≥7路；

2.2 放大器与主机具备网线实时传输功能；

2.3 共模抑制比：≥100dB (实测118dB)；

2.4 数模转换：16bits；

2.5★ 采样频率：256、512、1024、2048Hz 可调；

2.6高频滤波：15-10000Hz共21档可调；

2.7 低频滤波：0.053-530Hz多档可调；

2.8放大器连接方式：5V直流电供电，标准网口连接

3、 软件功能：

3.1 自动诱发程序，包括睁闭眼、过度换气，过程中有提示音；

3.2 同步记录：脑电、心电、肌电等多导生理参数

3.3 病人数据回放时，可软件截图，在线生成报告；

3.4 定量脑电图分析软件：幅度和功率谱、各脑电图成份在各导联中的比例、各脑区左右对比（侧差比）、最大值数据,分析结果自动存到标准数据库中，允许进行统计学分析；

3.5 同步回放记录过程中的数据，同屏显示。

3.6 保存数据的采样率可选择，范围：256、512、1024、2048Hz。可调

3.7 自定义事件平均叠加。

3.8 回放数据，过程中可变换导联、滤波条件。

3.9 中文报告自动生成系统：包括10套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。

3.10 两种以上测量功能（如双光标测量和固定标尺），波形局部放大，放大后精确测量波幅\时程\频率。

3.11★回放软件可直接读取EDF格式文件，并可分析第三方数据。

3.12采集数据时可直接保存为EDF格式；回放数据时，软件可直接导出EDF格式文件

3.13脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析，方便教学与学术交流

3.14多功能窗口：同时打开多个窗口以各自参数呈现不同状态下的脑电图，便于快速定位、排除干扰、发现高频振荡等，多窗口必须实时同步回放。

配置清单

| 产品名称 | 名 称 配 置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机系统 | 硬件配置 |  |  |
|  | DELL（Win10）,双核CPU,内存8GB，机械硬盘1T，固态硬盘250G，串口1个，高速网口2个 | 套 | 1 |
|  | 24寸高清液晶显示器 | 台 | 1 |
|  | 32导数字化智能型电极输入放大器 | 套 | 1 |
|  | 彩色打印机 | 台 | 1 |
|  | 脑电盘状电极（24根/套） | 套 | 1 |
|  | 脑电膏 | 盒 | 1 |
|  | 专业台车（放大器支架） | 台 | 1 |
|  | 软件系统 |  |  |
|  | 脑电同步采集及回访分析软件 | 套 | 1 |
|  | 定量脑电地形图自动分析软件 | 套 | 1 |