荧光免疫定量分析仪

| 设备名称 | 荧光免疫定量分析仪 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光免疫层析法 |
| 处理能力 | ≥100样本/小时 |
| 数值化 | 定量检出潜血数值，便于准确判断样本中待测物含量 |
| 精准化 | 荧光免疫层析法，单克隆抗体技术、阈值可调 |
| 自动化 | 一键式操作分析、自动导出检测数据、试剂卡存量可视化 |
| 人性化 | 专利采便管、无创伤无污染、样本易保存 |
| 样本定量 | 专利采便管，定量采样、定量加样 |
| 样本放置 | 可放置至少6个采便管架、60个样本 |
| 取样及检测 | 喷嘴式（附带液面探测功能及清洗功能） |
| 清洗系统 | 内外壁高压水清洗，携带污染率≤0.01% |
| 恒温系统 | 25±0.5℃试剂卡加热器、保证检测的稳定性 |
| 扫码 | 可识别医院条形码 |
| 光源 | LED（波长365nm） |
| 探测器 | 硅光电二极管 |
| 显示输入 | 彩色液晶触屏，系统语言（中文） |
| 系统对接 | 可连接 HIS、LIS 等数据系统 |
| 数据存储器 | 样本结果储存量＞5000样本 |
| 输出 | 内设热敏打印机、RS232C、USB接口、网口 |
| 线性相关 | 线性相关系数＞0.99 |
| 准确度 | 偏倚≤10% |
| 重复性 | CV≤8% |
| 支持自动化重复检测质控10次 |  |