牙科种植机招标参数

- 参数要求

1、 控制主机：主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩

1.1	泵最大输出量≥75ml/min

1.2 可储存程序≥8个程序

1.3	显示屏大尺寸LCD屏，可显示实际速度，通过报警声来反映反转

1.4★具备手机校准功能，保证高转矩精准度，最大限度确保手术的安全性

2、 微型马达

2.1★转矩≥80Ncm

2.2	马达速度范围200-40000min-1

2.3★照明方式LED 且照明度三档可调

2.4	光照度≥32000LUX

2.5★消毒方式马达和马达连线安装简便，并均可高温高压消毒

2.6	正反转马达可反转

3、 弯手机

3.1	减速比20:1

3.2	照明方式LED 且照明度三档可调

3.3	冷却方式外部和内部冷却

3.4	最高扭矩≥80Ncm

3.5	最高转速≥2000min-1

3.6	车针拆卸方式按压式