三维打印机技术参数

| 3D打印机设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成型工艺 | DLP光固化面成型工艺 |
| 2 | 可用材料 | 柔性材料、牙科模型材料、咬合板材料、保持器材料、种植导板材料、托槽粘接导板材料、临时牙材料、夜磨牙垫材料、铸造材料、牙龈胶材料等树脂材料 |
| 3 | 设备尺寸 | 不大于380x415x525mm |
| 4 | 光源 | 405nm UV LED光源，可正常使用≥20,000小时 |
| 5 | 成型尺寸 | 144x81x190mm |
| 6 | XY轴水平分辨率 | 0.075mm |
| 7 | 打印层厚 | 0.05-0.1mm |
| 8 | 打印速度 | 8-15s/层 |
| 9 | 电气参数 | 电压：AC110-240V 频率：50/60Hz 功率：150W |
| 10 | 脱模分离技术 | 采用特殊离型膜配合结构创新实现直拔分离，提高了打印速度和打印精度 |
| 11 | 材料加热 | 树脂槽具有加热、预热功能，可对树脂槽内的材料进行自动恒温加热，以保证打印效果和稳定性 |
| 12 | 触控屏 | ≥7寸高清触摸屏，1920×1080分辨率；定制化操作系统，操作简单易上手 |
| 13 | 连接方式 | - 数据线直连电脑及设备； - USB接口，即插即打； - 电脑与设备处于同一局域网； - 设备自有的外放WiFi信号 |
| 14 | 支持文件格式 | STL、SLC、SNSD、OBJ等开放数据格式 |
| 15 | 支持电脑系统 | Windows |
| 16 | 操作软件功能 | a. 一键自动生成支撑，可手动添加支撑； b. 模型表面抗锯齿功能； c. 一键修复模型功能，可对口内扫描生产的模型一键封底，并具有切割功能； d. 云服务功能，通过帐户可实时查询打印记录和材料用量，并实现模型数据库下载 |

固化灯箱产品参数

| 产品设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固化原理 | UV光固化 |
| 2 | 可处理材料 | 405nm波长光敏树脂材料 |
| 3 | 设备尺寸 | 305x280x297mm |
| 4 | 外包装尺寸 | 380x380x380mm |
| 5 | 光源 | 405nm UV LED光源，可使用≥10,000小时 |
| 6 | 固化空间 | 150x170x260 mm |
| 7 | 电气参数 | 电压：AC110-240V 频率：50/60Hz，功率：90W |
| 8 | 触摸屏 | a. 固化参数设置：可以在触摸屏上自行选择不同的固化时间、固化温度的设置； b．默认的固化参数选择：可直接选择指定材料固化参数，无需自行设定 |
| 9 | 自预热功能 | 能够和打印设备进行WiFi连接，根据打印设备指令进行自动提前预热，智能节省后固化处理时间 |