负压机参数

一、设备名称：牙科电动抽吸系统

二、数量：适用于 1-10 台牙科综合治疗台使用

三、技术参数

1、气环抽吸泵，电机转速：≥2800r/min，高抽吸流量，无须

等待

2、最大真空-19KPa，支持 10 台椅位

3、组合式结构，独立废水泵，能连续主动排放废水。

4、智能控制系统配合智能管理系统

4.1 独立控制每台真空泵的工作状态，使每台真空泵单独启停

4.2 多重电路保护功能，自动延时关机功能

5、内置机械式负压均衡气阀，

5.1 控制负压值在最佳范围 140-180mbar

5.1 预防过高负压值，误损伤患者口腔黏膜

6、噪音水平：≤80dB(A)

7、净重：≤90Kg