天门市第一人民医院病区卫生间地面防滑处理招标要求

- 项目名称：天门市第一人民医院病区卫生间地面防滑处理项目

- 项目范围：包括主院区、汇侨院区计划内的病区卫生间地面进行防滑处理；目的以减少人员在卫生间湿滑区域的跌倒风险。

- 招标内容要求：

- 一、基础要求

- 1. 适用范围：专用于医院卫生间、浴室、走廊等湿滑区域地面。

- 2. 环保标准：符合GB 18581-2020《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》或更高环保标准。

- 3.颜色选择：浅色系（如浅灰、米黄）以符合医疗环境美观需求。

- 二、医院卫生间防滑漆/剂的招标技术要求

- 防滑性能*干态摩擦系数≥0.7，湿态≥0.6（ASTM D2047或GB/T 4100-2015标准检测）。

- 耐磨性*1000转磨损量≤0.05g（GB/T 1768-2006）。

- 抗菌性能*抗菌率≥99%（GB/T 21866-2008，针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见致病菌》

- 三、施工要求

- 1.基层处理：需与混凝土、瓷砖等基材兼容，提供专用底漆（如有必要）；满足医院特殊环境需求，要求供应商提供样品测试，并安排现场勘查。

- 2.施工温度：5℃~35℃，湿度≤85%。

- 四、验收标准

- 1. 现场测试：施工后7天进行防滑性能抽检（湿态摩擦系数≥0.6）。

- 2. 外观验收*涂层均匀、无气泡、无裂纹、色泽一致。

- 3. 质保要求*提供至少5年质保，含材料与施工质量。

- 五、资格要求：

- 1.投标人的营业执照；投标人须具有独立企业法人资格；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.供应商资质*需提供ISO 9001质量管理体系认证、同类项目案例；优先考虑具有医院防滑工程经验的供应商。

- 3.文件提交* 投标时需附产品检测报告、MSDS（化学品安全技术说明书）、施工方案。

- 4.明确施工周期及后期维护服务条款。

- 六、防滑漆/剂现有技术推介说明

- 1.纳米渗透型防滑剂

- 2.高耐磨防滑涂料

- 3.光固化防滑涂层

- 4.未来趋势

- -智能防滑涂层：研发遇水变色警示涂层，实时提示地面湿滑风险。

- -自清洁防滑漆：结合二氧化钛光催化技术，减少污垢附着。

- 附件:

- 医院病区卫生间需做防滑处理的科室面积测算（预算≦6.4万元）

| 序号 | 主院区-科室 | 病房卫生间 面积*数量 | 公共卫生间面积*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经内科1病区 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 | 该面积测算是以第一次外科楼防滑工程测量值为依据 |
| 2 | 神经内科2病区 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 |  |
| 3 | 神经内科3病区 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 |  |
| 4 | 肛肠科 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 |  |
| 5 | 心血管内科1病区 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 |  |
| 6 | 心血管内科2病区 | 2.5㎡*15 | 31.47㎡*1 |  |
| 序号 | 汇侨院区-科室 | 病房卫生间：面积*数量 | 公共卫生间面积*数量 | 备注 |
| 1 | 普外1病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 | 汇侨住院楼科室东西两侧公共卫生间大小格局不统一，该面积为概算测量数据，以施工测量值为准 |
| 2 | 肿瘤1病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 3 | 骨科3病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 4 | 全科医学科 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 5 | 普外3病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 6 | 心血管内科3病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 7 | 创伤外科 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 8 | 神内4区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 9 | 胸外科 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 10 | 呼吸内科2病区 | 4.78㎡*18 | 9.77*1 |  |
| 11 | 感染1区 | 4.78㎡*15 | 7.8*3 | 该楼栋为独立建筑，3楼公共卫生间大小格局不统一，以施工测量值为准 |