# 全自动抽滤机技术参数和性能表

| 一、用途及适用样本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  | 适用样本 |  |
| 用于水溶液样本的薄膜 过滤法(符合 USP、《中 国药典》、GB8538 的规 范)： (1) 微生物限度检验 (2) 微生物污染检 验、污水中致病菌的检 验 (3) 无菌检验 |  |  | 1.内镜，消毒冲洗后，注入后回收的中和洗脱液； |  |
|  |  |  | 2.治疗用水，如：透析液(配合 R2A 平板) 。污水中致病菌的检测； |  |
|  |  |  | 3.使用中的消毒剂； |  |
|  |  |  | 4.物表、双手采样拭子的中和洗脱液； |  |
|  |  |  | 5.制药、食品、饮料等生产用水； |  |
|  |  |  | 6.其它适用样本的微生物薄膜过滤法检测； |  |
|  |  |  | 7.其它水性无菌样本的无菌检验； |  |
| 二、 自动化抽滤性能 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 内容 |
| 1 |  | 抽滤流量 |  | 1000mL/min(无滤膜阻挡的情况下) |
| 2 |  | 抽滤速度 |  | 通常 40 秒内完成(100mL 纯化水测试) |
| 3 |  | 抽滤效率 |  | 1)批量化处理，操作简便、快捷 2)2 个泵独立运行，互不干扰 |
| 4 |  | 抽滤杯 |  | 适用于杯子平放其上，而不是套上，也不是插入，便于安放和拿取。利用抽滤时的负压吸力压紧垫圈而密封，从而达成负压抽滤。 |
| 5 |  | 用前的消毒灭 菌准备 |  | 无须对抽滤机的杯座做消毒，也无须对抽滤杯做消毒灭菌。 |
| 三、配套产品 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 内容 |  |
| 1 | 抽滤杯 |  | 1)无菌、防漏，一次性使用 2)标本采样：该抽滤杯可用作样品杯，直接采样，封闭式设计，防污 染。 3)抽滤环境要求：使用配套的带有污染防护盖(含有空气过滤膜) 的 抽滤杯时，可在一般环境下抽滤；若无污染防护盖则要至少在十万级 洁净环境下抽滤。 4)杯体刻度容量：100mL 5)滤膜孔径：0.45um |  |
| 2 | 采样泵 |  | 便携式真空采样泵，封闭式，防污染。不需要另接管道，吸盘贴上即 可和上述抽滤杯配套使用。 |  |
| 3 | R2A 琼脂平板 |  | 滤后贴膜培养计数(用于治疗用水或环境水样的检测) |  |
| 4 | 其他 |  | 按照抽滤机使用说明配套配置 |  |

院感科

2025.7.17