一次性使用胆道镜主机参数

- 外形尺寸：外形尺寸≤长400mm；≤宽350mm；≤高150mm。

- 适用内窥镜：可适配同一厂家多款内窥镜；

- 使用内窥镜分辨率：支持多种分辨率，16万、64万像素。

- 输出配置：

- 两路 DVI 接口输出分辨率分别可达到 1080×1080, 30 帧率/秒；

- 一路 SDI 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒；

- 一路 VGA 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒。

- 亮度调节：

- 具有调光功能，使所显示图像呈亮度适中，利于观察；

- 调光方式：电子调光方式，0-100%可调；

- 边框切换：可切换圆形框、八角形和全景框。

- 储存：设备具有数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出。

- 画面放大缩小：可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大。

- 画面冻结：按下“冻结键”，画面会处于当前显示的画面静止不动，再按一次“冻结

- 键”解冻，画面重新恢复动态显示。

- 拍照、摄像: 具有拍照、摄像功能，可以储存和回放。

- 画质参数调整: 可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度。

- 记忆功能: 设备具有菜单项参数设置记忆功能，始终记忆最后一次设置的参数和状

- 态，重新启动后或插拔内窥镜后保持记忆的参数。