| 人民医院消防改造（东湖院区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅楼小区消防改造及要求参数 |  |  |  |
| 设备名称 | 单位 |  |  |
| 海湾主机 | 套 | 1 | 更换 |
| 烟感 | 套 | 184 | 更换 |
| 消报 | 套 | 115 | 更换 |
| 手报 | 套 | 46 | 更换 |
| 讯响器 | 套 | 46 | 更换 |
| 机械排烟阀 | 套 | 20 | 更换 |
| 线路 | 卷 | 80 | 更换 |
| KPG管 | 米 | 240 | 更换 |
| 拆除与恢复人工费 | 层 | 20 | 更换 |
| 走线人工费 | 人 | 60 | 更换 |
| 明杆闸阀 | 个 | 1 | 更换 |
| 消防配电柜 | 个 | 1 | 更换 |
| 3模块 | 套 | 6 | 更换 |
| 泵房安装人工费 | 项 |  |  |
| 高层消防警报系统并入中心监控室，远程操作，接行政楼主机 |  |  |  |
| 行政楼消防主机更换及参数要求 |  |  |  |
| JB-QT-GST5000H消防联动主机 | 台 | 1 |  |
| GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 块 | 1 | 插盘结构，含128个手动控制，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式4U 结构。含GST-LD-SD128H总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。 |
| GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 块 | 1 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触输入方式，须另购ZD-02终端器搭配使用；仅适用于JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H火灾报警控制器/消防联动控制器。含GST-LD-KZ08H直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。 |
| GST-LWK5000H-CAN联网接口卡 | 块 | 1 | JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H的可选配卡，提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网。2024新国标； |
| GST-XG9000S消防应急广播设备 | 台 | 1 | A5立柜式安装，配接 JB-QG-GST5000、JB- QG -GST9000、JB- QG -GSTN3200，JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT-GST9000H 每台标配应急GST-GBFB-200A/MP3广播控制器1台；含0台功率放大器，可按工程实际需求最多配套15台功率放大器（需要另选），且最多不超过6400W，不含A5标准机柜（需要另选） 该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上 |
| GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1 | GST-XG9000S配套功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 |
| TS-GSTN60消防电话 | 台 | 1 | 标准2U柜式结构，工作电压DC24V，每套TS-GSTN60消防电话系统可以带99个TS-GSTN601型消防电话分机，TS-GSTN604型消防电话插孔接口，配套1台TSZ-GSTN60消防电话主机。可配接GST602Pro 该报价单的产品名称与自愿性3C电话系统的名称一致，认证标签贴在TSZ-GSTN60的电话控制器上。 |
| JB-QT-GST5000H回路板 | 块 | 3 | 每块回路板容量为242点 |