- 消防维保服务工程范围和内容

1、本次维保是天门市第一人民医院汇侨院区的所有消防设施全包业务，项目如下：（1）门诊楼（1号）、医技楼（2号）、住院楼（3号）、感染楼（4号）、学术报告厅、行政楼（5号）、综合楼（6号）、食堂楼（7号）、青年公寓（8号）、生活区等其他交付使用区域所有消防设施保持完好有效。（2）火灾自动报警系统：包括火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置等。（3）消防联动控制系统：包括消防联动控制台、烟温感应探头、送风排烟风机、防火卷帘门、防火门等系统和配套设施设备等。（4）应急照明控制系统：安全出口灯、疏散指示灯（包括地贴疏散指示和反光墙贴疏散指示）、各种应急照明灯。（5）消防栓系统：包括室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。（6）自动喷水系统：包括湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。（7）防排烟系统：风机、风道、控制阀、电源柜等。（8）气体灭火系统：控制主机、气瓶、电源柜等。（9）消防通讯、应急广播系统：广播主机、喇叭、电源等。（10）灭火器：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器的每年更新保养等。（11）消火栓系统：室外室内消火栓、水泵接合器等。

2、维保期间必须保证全院消防设施、设备完好有效，各功能正常，确保消防设施能联动，真正起到应急响应确保安全作用。

3、签定合同后全面检测医院消防设施，二个星期内对所有消防设施进行统计建档，根据医院消防情况制定出合理维修和保养计划，维保公司组织人员落实维修和保养计划落实。

4、维保方指定专人在国家工作日内驻点保障维修维保工作，人员须具备消防维修维保资格，维保要保证每15天检测一次消防主机联动情况，并登记签名，发现问题及时维修。每月巡查一次医院消防设施（疏散指示灯、消防应急灯、防火门、闭门器和顺门器、手提式灭火器、消防栓）每月月头五日内安排专人对全院消防设施（灭火器、消火栓、消防管井)进行一次巡查并签字，发现问题及时维修。

5、对医院工作区和生活区范围内灭火器进行保养和更换，对失效、超压和使用年限超过5年的干粉灭火器和使用超过10年的二氧化碳灭火器进行换新，灭火器换新费用包含在维保费用内。每半年一次全院烟感探头清洗，消防喷淋头的防锈保养，对上级部门和甲方检查中发现的问题进行整改，并在规定的时间内完成。

6、对消防管理部门和其他职能部门在检查中发现消防设施设备隐患和故障，因维修不及时所有处罚由维保公司全额承担。如遇紧急突发状况，消防设备设施不能正常使用，本单位将追究维保公司相应的法律责任和经济赔偿。

7、每季度出一份用户满意度调查，对不符合要求的行为进行总结分析，根据分析结果确定改进措施，并改进。

8、要在维保单位设置检修维保必须的设备和配件库，保证整个消防系统维修的及时性。

9、负责医院工作区、生活区所有消防设施年度检测保养工作，严格按照消防安全重点单位相关管理规定执行，上述全部检测、保养相关费用均包含在维保费用内。

10、服从医院制定的消防维保质控标准，扣分情况在结算款中扣除。

11、签定合同后两周时间全面检测医院消防设施，根据医院消防情况制定出合理维修和保养计划，维保公司组织人员落实维修和保养计划落实。

12、对甲方委托保养的消防各系统，发现的故障以及隐患进行处理和排除。小问题立即处理，一般问题一小时内解决，较大问题24小时内解决，需要备货的36小时内要解决，并要有安全保障替代方案。

13、乙方配合甲方组织开展消防演练，提供演练所需全部设备、器材，演练产生的器材损耗费用包含在维保费用内；配合甲方开展消防安全相关培训，提供培训所需物资，培训相关配套费用包含在维保费用内；主动配合甲方及消防安全监督部门开展消防安全检查。

14、负责甲方工作区和生活区灭火器的每年换药保养（按重点单位相关规定执行）。