| 序号 | 救护车技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 2 | 工作条件 |  |
| 3 | 车辆应适应全国各种自然条件，适应户外长时期作业需求 |  |
| 4 | 车辆应适应气温-35℃到50℃之间（自然环境） |  |
| 5 | 车辆应满足相对湿度≤80%环境下工作 |  |
| 6 | 总体要求（供应商应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑产品的适用性，选择最佳性能的产品。） |  |
| 7 | 投标人所投车辆是国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告目录》内的车辆。（提供相应证明材料） |  |
| 8 | 供应商应提供维修、备件、技术支援等售后服务。 |  |
| 9 | 车辆技术要求 |  |
|  | 基本参数 |  |
|  | 产品名称 | 监护型救护车 |
|  | 整车 外形尺寸 | 5500mm≥长≥5000mm，2100mm≥宽≥1900mm，2700mm≥高≥2500mm |
|  | 轴距 | ≥3300mm |
|  | 最高时速 | ≥120km/h |
|  | 驱动方式 | 前置前驱 |
|  | 整备质量 | ≥2500kg |
|  | 总质量 | ≥3300kg |
|  | 发动机 |  |
|  | 排量（ml） | 排量≥2000ml |
|  | 发动机功率 | 170Kw≥功率≥100Kw |
|  | 最大扭矩 | 400N.m≥扭矩≥300N.m |
|  | 燃油 | 汽油 |
|  | 排放标准 | 国VI |
|  | 变速箱 | 自动 |

车辆改装配置：

| 序号 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |  |  |
| 1 | 车身腰部贴红色反光彩条 | 1 | 套 | 急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳，醒目，有效警示. |
| 2 | 医疗舱两侧贴深色太阳膜 | 1 | 套 | 充分保护病人隐私 |
| 警灯警报装置 |  |  |  |  |
| 1 | 车顶安装长条警灯 | 1 | 套 | 灯罩采用聚碳酸酯材料，节能环保，具有良好的抗冲击性、抗潜变性，耐高温、韧性好、透明度适宜。 |
| 2 | 车身左右两侧及后方安装LED蓝色爆闪灯 | 6 | 只 | 外观新颖，警示效果强。 |
| 3 | 车外扩音器，内置于100W警报器 | 1 | 套 | 采用优质芯片，数字锁相环技术，数码压扩技术品质极佳；灵敏度高，防啸叫，音质清晰；石英振荡线路，频率稳定，抗干扰强。 |
| 4 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | 1 | 套 | 方便驾驶员操作使用，经久耐用。 |
| 5 | 警报控制手柄安装在驾驶室内 | 1 | 套 | 便于操作使用。 |
| 医疗舱内配置 |  |  |  |  |
| 1 | 医疗舱和驾驶室之间安装整体式隔断总成，保证医疗舱的密闭性。 | 1 | 套 | 隔断将整个车厢分为两个前后独立的区域，隔断上带铝合金推拉窗，窗户透明，便于前后观察交流。 |
| 2 | 医疗舱两边的墙壁、门及所有内饰采用高分子环保复合材料。 | 1 | 套 | 方便清洗，具有易清洗，高强度，耐酸碱，耐腐蚀等特点，所有材料、粘接剂符合环保要求。 |
| 3 | 医疗舱内所有橱柜系统均采用新型环保材质。 | 1 | 套 | 所有柜门按要求带安全锁止装置，安全实用，防止车辆行进中柜门自行打开，物品掉落。 |
| 4 | 医疗舱左侧安装齐窗户的多功能医疗器械柜、吊柜及后尾部立柜，可容纳2个10升氧气瓶，带氧气减压器，氧气管等 | 1 | 组 | 柜体上部为医生操作平台，可固定医疗器械，方便医务人员操作使用。 |
| 5 | 氧气终端和呼入器（预留一个呼吸机接口） | 3 | 套 | 符合国家标准，保证使用安全。 |
| 6 | 医疗舱右侧前安装一个单人座椅后长条座椅，加一个上车扶手。 | 1 | 套 | 带舒适靠背、座垫、安全带及上车扶手，座椅的设计符合人体工程力学原理，方便医护人员及病患家属乘坐。座椅下方为储物柜，可存储、放置物品。 |
| 7 | 立柱及三层设备架 | 1 | 套 | 固定医疗器械，方便医务人员操作使用 |
| 8 | 医疗专用地板 | 1 | 套 | 具有易冲洗，耐酸碱，防火，防滑，防静电，防潮等特点。 |
| 9 | 对讲系统 | 1 | 套 | 前后双控，方便车内人员交流。 |
| 10 | 顶安全扶手杠 | 2 | 套 | 黄色喷塑，便于车辆行进中车载人员握扶，确保人员安全。 |
| 11 | 轨道式输液挂钩 | 2 | 套 | 每个挂钩可承受10kg重量，能够容纳2袋液体，方便医护人员为病人输液。 |
| 12 | 紫外线消毒灯 | 1 | 只 | 功率：18W，可杀菌。 |
| 13 | 2kg灭火器 | 1 | 套 | 带固定支架，防止行车过程中灭火器脱落。 |
| 14 | 脚踏式不锈钢医用垃圾桶 | 1 | 套 | 清洗方便，减少细菌传播。 |
| 15 | 自动上车担架 | 1 | 副 |  |
| 16 | 不锈钢轨道及挡板 | 1 | 套 | 辅助担架上车 |
| 17 | 医疗舱周边包覆 | 1 | 套 | 安全保护，防碰撞 |
| 中央电源分配系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1000W车载智能逆变电源系统 | 1 | 套 | 提供220V供电，24小时不间断电源，满足车内用电需求。 |
| 2 | 电源插座 | 4 | 只 | 220V |
| 3 | 电源插座 | 2 | 只 | 12V |
| 4 | 后空调，后暖风机系统 | 1 | 套 | 独立控制 |
| 空调及照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室安装空调 | 1 | 套 | 独立控制 |
| 2 | 医疗舱安装空调 | 1 | 套 | 独立控制 |
| 3 | 电动排风系统 | 1 | 套 | 具有吸气、排气双功能。 |
| 4 | LED照明灯 | 4 | 只 | 提供足够的亮度，确保医务人员的工作需求。 |
| 5 | LED后照明灯 | 1 | 只 | 适用于夜间照明。 |
| 辅助设施 |  |  |  |  |
| 1 | 倒车雷达 | 4 | 个 | 在车后保险杠安装4个雷达探头 |
| 2 | 行车记录仪 | 1 | 个 | 行车监控，高清记录，视频自动循环覆盖，带256G内存卡 |
| 3 | 尾门踏板 | 1 | 个 | 辅助病人上下车 |
| 4 | 紧急锤 | 1 | 把 | 中隔墙后方安装紧急锤 |
| 5 | 侧拉门推拉窗 | 1 | 扇 | 侧拉门加装平贴式推拉窗，便于医疗舱通风 |